计算机专业英语CPU习题（原题+翻译+释义+答案+解析）

# 一、单选题（1～30）

## 1

原题：What does CISC stand for?

翻译：CISC是什么英文缩写？

A. Complex Instruction Set Computing【复杂指令集计算机】

B. Simple Instruction Set Computing【简易指令集计算机】

C. Compact Instruction Set Computing【紧凑指令集计算机】

D. Single Instruction Set Computing【单指令集计算机】

答案：A

解析：CISC=复杂指令集，台式机x86处理器为典型；RISC是精简指令集。

## 2

原题：How does Hyper-Threading technology improve CPU performance?

翻译：超线程靠什么提升CPU性能？

A. Increase the core clock speed directly【直接提升主频】

B. Expand the capacity of cache memory【扩容缓存】

C. Reduce the power consumption of the CPU【降低功耗】

D. Simulate multiple logical processors on one physical core【单个物理核虚拟多个逻辑处理器】

答案：D

解析：超线程利用内核闲置资源虚拟逻辑核，不改硬件主频与缓存。

## 3

原题：Which of the following is NOT a function of the CPU Control Unit?

翻译：哪项不属于控制单元CU功能？

A. Decode machine instructions【机器指令译码】

B. Perform arithmetic and logical operations【算数逻辑运算】

C. Send control signals to coordinate hardware【下发硬件控制信号】

D. Fetch instructions from memory【从内存取指令】

答案：B

解析：算数逻辑运算由ALU完成，CU负责取指、译码、发控制信号。

## 4

原题：A 64-bit processor means the CPU has a 64-bit ______.

翻译：64位处理器指CPU的____为64位。

A. Cache size【缓存容量】

B. Clock speed【时钟频率】

C. Data bus width【数据总线位宽】

D. Address bus width【地址总线位宽】

答案：D

解析：64位定义是地址总线64位，可寻址超大内存空间。

## 5

原题：The ______ of the CPU is responsible for fetching instructions from memory and decoding them.

翻译：CPU的____负责取指令、译指令。

A. Register【寄存器】

B. ALU【算术逻辑单元】

C. Cache Memory【高速缓存】

D. Control Unit (CU)【控制单元】

答案：D

解析：取指+译码是控制单元CU的核心工作流程。

## 6

原题：Which of the following is a well-known CPU manufacturer?

翻译：哪家是主流CPU厂商？

A. Samsung Electronics【三星（存储芯片）】

B. Seagate Technology【希捷（硬盘）】

C. NVIDIA【英伟达（显卡）】

D. Intel【英特尔】

答案：D

解析：Intel、AMD、ARM为全球主流CPU设计生产商。

## 7

原题：Which component is the high-speed temporary storage located directly inside the CPU core?

翻译：集成在CPU内核的高速临时存储器？

A. HDD【机械硬盘】

B. Motherboard【主板】

C. ROM【只读存储器】

D. Register【寄存器】

答案：D

解析：寄存器在CPU内核内部，整机存取速度最快。

## 8

原题：What does CPU stand for in computer science?

翻译：CPU完整英文名称？

A. Central Processing Unit【中央处理器】

B. Central Program Unit【中央程序单元】

C. Computer Personal Unit【个人计算机单元】

D. Control Processing Unit【控制处理单元】

答案：A

解析：CPU 是 Central Processing Unit 的缩写，中文译为中央处理器，是计算机系统的核心运算与控制部件。

## 9

原题：The basic unit of CPU clock frequency is ______.

翻译：CPU主频单位？

A. Gram【克，重量】

B. Volt【伏特，电压】

C. Byte【字节，容量】

D. Hertz【赫兹，频率】

答案：D

解析：主频常用GHz（吉赫兹）。

## 10

原题：Which of the following is NOT a core component of the CPU?

翻译：不属于CPU组成的是？

A. GPU【图形处理器】

B. Control Unit【控制单元】

C. Register【寄存器】

D. ALU【算术逻辑单元】

答案：A

解析：GPU是独立显卡芯片，不在CPU内部。

## 11

原题：What does multi-core CPU mean?

翻译：多核CPU含义？

A. Multiple independent CPUs on one motherboard【主板多颗独立CPU】

B. Multiple processing cores integrated into one processor chip【单芯片集成多个运算内核】

C. Multiple ALUs in one single chip【单片多个ALU】

D. Multiple threads running on one core【单核跑多线程】

答案：B

解析：多核=同一硅片封装多个物理运算核心。

## 12

原题：What does RISC stand for?

翻译：RISC全称？

A. Random Instruction Set Computing【随机指令集】

B. Remote Instruction Set Computing【远程指令集】

C. Reduced Instruction Set Computing【精简指令集】

D. Read Instruction Set Computing【读取指令集】

答案：C

解析：RISC 全称 Reduced Instruction Set Computing，即精简指令集架构，主打指令简单、执行效率高、功耗低，多用于移动设备。

## 13

原题：Which storage medium can the CPU access the fastest?

翻译：CPU读取速度最快存储？

A. Mechanical Hard Disk【机械硬盘】

B. Cache Memory【高速缓存】

C. USB Flash Drive【U盘】

D. RAM【内存条】

答案：B

解析：速度排序：寄存器>缓存>内存>硬盘。

## 14

原题：A dual-core CPU can process ______ independent instruction streams at the same time.

翻译：双核CPU同时处理几组独立指令流？

A. one【1】

B. eight【8】

C. four【4】

D. two【2】

答案：D

解析：一个物理核心对应一组原生指令流。

## 15

原题：The CPU is mainly composed of Control Unit and ______.

翻译：CPU由控制单元+____组成。

A. Graphics Processing Unit【图形处理器】

B. Arithmetic Logic Unit (ALU)【算术逻辑单元】

C. Random Access Memory【内存】

D. Hard Disk Drive【硬盘】

答案：B

解析：CPU两大核心组成部分为控制单元（CU）和算术逻辑单元（ALU），分别负责指令管控和数据运算。

## 16

原题：Which of the following is a typical 64-bit computing architecture?

翻译：典型64位架构？

A. x86_64 / AMD64

B. Intel 8086【16位老架构】

C. ARM32【32位ARM】

D. x86【32位】

答案：A

解析：x86_64 也叫 AMD64，是通用主流64位桌面处理器架构；8086、x86为32位及16位老旧架构，ARM32为32位架构。

## 17

原题：Which processor architecture typically adopts the RISC design?

翻译：采用精简指令集RISC架构？

A. Intel desktop CPU【Intel桌面CPU】

B. AMD desktop CPU【AMD桌面CPU】

C. Early Intel 8086 CPU【老式8086】

D. ARM architecture【ARM】

答案：D

解析：手机、平板全为ARM（RISC），电脑x86为CISC。

## 18

原题：Which memory is integrated inside the CPU chip to speed up data access?

翻译：集成在CPU内部加速访问的存储器？

A. Cache【高速缓存】

B. RAM【内存】

C. ROM【只读存储器】

D. Mechanical Hard Disk【机械硬盘】

答案：A

解析：高速缓存（Cache）直接集成在CPU芯片内部，读写速度远快于内存、硬盘，用于缓存常用数据，降低CPU等待延迟。

## 19

原题：The process that the CPU obtains instructions from main memory is called ______.

翻译：CPU从内存取指令的动作叫？

A. Storing【存储】

B. Fetching【取指】

C. Executing【执行】

D. Decoding【译码】

答案：B

解析：Fetching（取指）是CPU指令周期的第一步，指CPU从主内存中读取待执行程序指令的过程。

## 20

原题：Which factor has the greatest impact on single-threaded application speed?

翻译：单线程性能最关键因素？

A. Chip package size【封装尺寸】

B. Power consumption【功耗】

C. Clock speed【主频】

D. Number of cores【核心数】

答案：C

解析：单线程只跑一个核心，主频越高越快。

## 21

原题：Which of the following is the correct order of the CPU instruction cycle?

翻译：CPU指令周期正确顺序？

A. Fetch → Decode → Execute【取指→译码→执行】

B. Fetch → Execute → Decode

C. Decode → Fetch → Execute

D. Execute → Decode → Fetch

答案：A

解析：标准CPU指令执行周期固定为取指、译码、执行三步，循环往复完成程序运行。

## 22

原题：L1, L2, L3 inside the CPU refer to ______.

翻译：CPU里L1/L2/L3指代？

A. Voltage regulation levels【电压档位】

B. Processing speed levels【速度等级】

C. Memory capacity levels【容量分级】

D. Cache memory levels【三级缓存】

答案：D

解析：CPU内置L1、L2、L3三级缓存，层级越高，容量越大、速度越慢，共同平衡CPU读写速度与存储容量。

## 23

原题：The main function of the CPU address bus is ______.

翻译：地址总线作用？

A. Specify the memory location for data access【指定内存访问地址】

B. Store memory addresses temporarily【临时存放地址】

C. Send control signals to hardware【发送控制信号】

D. Transmit data between components【传输数据】

答案：A

解析：地址总线传地址、数据总线传数据、控制总线传指令。

## 24

原题：Which processor belongs to the typical CISC architecture?

翻译：典型复杂指令集CISC处理器？

A. MIPS processor【MIPS(RISC)】

B. x86 architecture CPU【x86】

C. RISC-V processor【RISC-V(RISC)】

D. ARM Cortex-A Series【ARM(RISC)】

答案：B

解析：x86架构是典型的CISC复杂指令集，指令繁杂、功能丰富；ARM、MIPS、RISC-V均为RISC精简指令集。

## 25

原题：Which of the following is the core function of the CPU?

翻译：CPU核心功能？

A. Store data permanently【永久存数据】

B. Connect external hardware devices【外接硬件】

C. Execute instructions and process data【执行指令、运算数据】

D. Display graphics and videos【画面输出】

答案：C

解析：CPU是计算机运算与控制核心，核心职责为执行程序指令、处理各类数据运算，不负责存储、外设连接和画面输出。

## 26

原题：What is the main function of the Arithmetic Logic Unit (ALU)?

翻译：ALU算术逻辑单元作用？

A. Perform arithmetic calculations and logical operations【算术+逻辑运算】

B. Control the operation of all computer hardware【管控全机硬件】

C. Store temporary data and instructions【暂存数据】

D. Transmit data to external storage devices【向外设传数据】

答案：A

解析：ALU算术逻辑单元是CPU运算核心，专门负责加减乘除等算术运算和与或非等逻辑运算。

## 27

原题：What does TDP mean in CPU technical specifications?

翻译：TDP含义？

A. Thermal Design Power【热设计功耗】

B. Total Digital Power

C. Total Data Performance

D. Time Delay Product

答案：A

解析：TDP（Thermal Design Power）即热设计功耗，是衡量CPU散热与功耗的核心参数，决定散热器适配规格。

## 28

原题：Which component of the CPU is responsible for decoding machine instructions?

翻译：负责指令译码的部件？

A. ALU

B. Control Unit【控制单元CU】

C. Cache

D. Register

答案：B

解析：指令译码是控制单元CU的核心工作，负责将二进制机器指令翻译为CPU可识别的操作信号。

## 29

原题：CPU clock speed is a key performance indicator, usually measured in ______.

翻译：主频常用单位？

A. Megabyte【MB容量】

B. Megabits per second【Mbps网速】

C. Gigahertz【GHz】

D. Gigabyte【GB容量】

答案：C

解析：CPU主频代表内核运行时钟频率，标准单位为GHz（吉赫兹），是影响单线程性能的核心指标。

## 30

原题：The main function of the CPU data bus is ______.

翻译：数据总线功能？

A. Carry data and instructions【传输数据与指令】

B. Store data permanently【永久存数据】

C. Carry control signals【传输控制信号】

D. Carry memory addresses【传输地址】

答案：A

解析：数据总线的核心作用是在CPU与内存、外设之间传输数据和指令，是数据交互的核心通道。

# 二、多选题（31～45）

## 31

原题：Which of the following are common cache levels inside the CPU?

翻译：CPU常规缓存分级？

A. L3 Cache【三级缓存】

B. L4 Cache

C. L2 Cache【二级缓存】

D. L1 Cache【一级缓存】

答案：ACD

解析：主流CPU标配L1/L2/L3三级缓存，L4少见。

## 32

原题：Which of the following are key indicators to measure CPU performance?

翻译：CPU性能关键指标？

A. Clock speed【主频】

B. Operating voltage【工作电压】

C. Number of cores【核心数量】

D. Cache size【缓存大小】

答案：ACD

解析：衡量CPU核心性能的三大关键指标为主频、核心数量、缓存容量；工作电压不属于性能衡量指标。

## 33

原题：Which of the following are 64-bit processor architectures?

翻译：64位处理器架构？

A. ARM64【64位ARM】

B. Intel 8086【16位】

C. x86_64【64位x86】

D. AMD64【同x86_64】

答案：ACD

解析：ARM64、x86_64、AMD64均为主流64位处理器架构；Intel 8086是经典16位老旧架构。

## 34

原题：Which of the following are functions of the CPU Control Unit?

翻译：CU控制单元功能？

A. Direct and coordinate computer operations【统筹硬件运行】

B. Complete arithmetic calculations【算数运算】

C. Send control signals to hardware components【下发硬件控制信号】

D. Decode machine instructions【指令译码】

答案：ACD

解析：控制单元CU负责取指、译码、下发控制信号、统筹整机硬件工作；算术逻辑运算由ALU负责。

## 35

原题：What are the main characteristics of CISC architecture?

翻译：CISC复杂指令集特点？

A. Long single instruction execution cycle【单指令周期长】

B. Multiple addressing modes【多种寻址方式】

C. Simple hardware circuit design【硬件电路简单】

D. Complex and diverse instruction sets【指令繁杂数量多】

答案：ABD

解析：CISC硬件电路复杂，C错误。

## 36

原题：Which of the following statements about multi-core CPUs are correct?

翻译：多核CPU正确描述？

A. Multiple cores share part of the cache memory【多核心共享部分缓存】

B. Better performance in multi-tasking scenarios【多任务性能更强】

C. Multiple independent processing units integrated in one chip【单片集成多个独立运算单元】

D. Exactly the same as Hyper-Threading technology【和超线程完全一致】

答案：ABC

解析：多核是物理核心，超线程是逻辑核心，原理不同。

## 37

原题：Which of the following belong to the main functions of the CPU?

翻译：CPU主要功能？

A. Control and coordinate the whole computer system【统筹整机硬件】

B. Store data permanently for a long time【长期永久存数据】

C. Execute program instructions【执行程序指令】

D. Process various types of data【各类数据运算】

答案：ACD

解析：永久存数据是硬盘功能。

## 38

原题：Which of the following are core components of the CPU?

翻译：CPU内部核心部件？

A. Arithmetic Logic Unit【ALU】

B. Control Unit【CU】

C. Register【寄存器】

D. Hard Disk Drive【硬盘】

答案：ABC

解析：CPU核心组成包含控制单元CU、算术逻辑单元ALU、寄存器；硬盘属于外部存储硬件，不属于CPU部件。

## 39

原题：Which of the following are valid steps of the CPU instruction cycle?

翻译：指令周期标准步骤？

A. Instruction Fetch【取指】

B. Instruction Execute【执行】

C. Instruction Decode【译码】

D. Instruction Compress【指令压缩】

答案：ABC

解析：标准CPU指令周期分为取指、译码、执行三个核心步骤，无指令压缩环节。

## 40

原题：Which of the following are parts of CPU instruction execution?

翻译：指令执行环节？

A. Decoding instructions【译码】

B. Fetching instructions from memory【取指】

C. Printing operation results【打印结果】

D. Executing corresponding operations【运算执行】

答案：ABD

解析：CPU指令执行包含取指、译码、运算执行，打印结果属于外设输出操作，不属于CPU指令执行环节。

## 41

原题：Which of the following statements about CPU registers are correct?

翻译：寄存器特点？

A. Large storage capacity【容量大】

B. Extremely fast access speed【读写极快】

C. Used for temporary data storage【临时存放数据】

D. Integrated directly inside the CPU core【内嵌CPU内核】

答案：BCD

解析：寄存器容量极小，A错误。

## 42

原题：Which of the following belong to the RISC processor architectures?

翻译：RISC精简指令集架构？

A. x86(CISC)

B. MIPS

C. ARM

D. RISC-V

答案：BCD

解析：MIPS、ARM、RISC-V均为主流RISC精简指令集架构；x86是典型CISC复杂指令集架构。

## 43

原题：Which of the following are mainstream CPU manufacturers?

翻译：主流CPU厂商？

A. ARM Holdings

B. Intel

C. NVIDIA（主营GPU）

D. AMD

答案：ABD

解析：Intel、AMD、ARM是全球主流CPU研发与生产厂商；NVIDIA主营显卡GPU，不生产主流民用CPU。

## 44

原题：Which technologies can effectively improve CPU performance?

翻译：提升CPU性能技术？

A. Expand cache memory capacity【扩容缓存】

B. Adopt multi-core design【多核架构】

C. Increase clock speed reasonably【合理提升主频】

D. Apply Hyper-Threading technology【超线程】

答案：ABCD

解析：提升CPU性能的常用技术包含提升主频、多核设计、扩容缓存、超线程技术，四项均可有效优化CPU运行效率。

## 45

原题：Which of the following buses are closely related to CPU work?

翻译：CPU三大系统总线？

A. Data Bus【数据总线】

B. Address Bus【地址总线】

C. Power Bus【电源总线】

D. Control Bus【控制总线】

答案：ABD

解析：CPU三大系统总线为数据总线、地址总线、控制总线，无电源总线这一硬件总线分类。

# 三、阅读理解（46）

## 1

原题：According to the passage, what is the main reason why modern CPUs adopt multi-core technology instead of only increasing single-core frequency?

翻译：根据短文，现代 CPU 采用多核技术、不再单纯提升单核主频的主要原因是什么？

A. Higher single-core frequency will cause excessive heat and high power consumption【过高的单核主频会产生大量热量、功耗过大】

B. Multi-core CPUs are cheaper to produce【多核 CPU 生产成本更低】

C. Single-core CPUs cannot execute basic instructions【单核 CPU 无法执行基础指令】

D. Multi-core design reduces the number of transistors【多核设计减少晶体管数量】

答案：A

解析：单纯提升CPU单核主频会带来严重的发热问题和过高功耗，技术瓶颈明显，因此现代CPU普遍采用多核并行技术替代单纯提频的优化方案。

## 2

原题：Which of the following is the correct order of CPU cache speed from fastest to slowest?

翻译：CPU 缓存读写速度由快到慢正确排序是？

A. L3 > L2 > L1【三级 > 二级 > 一级】

B. L1 > L2 > L3【一级 > 二级 > 三级】

C. L2 > L1 > L3【二级 > 一级 > 三级】

D. L1 > L3 > L2【一级 > 三级 > 二级】

答案：B

解析：CPU三级缓存遵循“容量越小、速度越快”的规则，速度排序为一级缓存（L1）>二级缓存（L2）>三级缓存（L3）。

## 3

原题：What is the function of CPU registers?

翻译：CPU 寄存器的作用是什么？

A. Store data permanently for a long time【长期永久保存数据】

B. Store frequently used data and instructions for fast access【存放常用数据和指令，实现快速读取】

C. Display processing results to the monitor【把运算结果输出到显示器】

D. Reduce the power consumption of the CPU【降低 CPU 功耗】

答案：B

解析：寄存器是CPU内核的高速临时存储部件，核心作用是存放高频使用的数据与指令，大幅提升CPU读取数据的效率，不用于永久存储数据。

## 4

原题：Which architecture is mainly used in mobile devices and has the advantages of low power consumption and high energy efficiency?

翻译：哪种架构多用于移动设备，具备低功耗、高能效的特点？

A. x86 CISC Architecture【x86 复杂指令集架构（电脑 CPU）】

B. ARM RISC Architecture【ARM 精简指令集架构】

C. Intel 8086 Architecture【英特尔 8086 老式架构】

D. AMD64 Architecture【AMD64 位 x86 架构】

答案：B

解析：ARM属于精简指令集架构，主打低功耗、高能效，适配手机、平板等移动设备；x86架构多用于台式机、笔记本电脑，功耗相对更高。

## 5

原题：According to the passage, which of the following statements is TRUE?

翻译：根据文章，描述正确的一项是？

A. Single-threaded applications can fully use all cores of a multi-core CPU【单线程软件可以利用多核全部核心】

B. L3 Cache is integrated inside each independent core【三级缓存集成在每一个内核内部】

C. The Control Unit is responsible for arithmetic and logical operations【控制单元负责算术逻辑运算】

D. Multi-core CPUs have better performance in multi-tasking scenarios【多核 CPU 在多任务场景性能更优异】

答案：D

解析：多核CPU拥有多个独立物理运算核心，可同时并行处理多个任务，大幅提升多任务、并行处理场景的运行性能；单线程程序仅能利用单个核心，三级缓存为多核心共享，算术逻辑运算由ALU负责。

# 四、翻译简答（47-48）

## 47

英文原文：The CPU is known as the brain of a computer, which executes all program instructions and handles data processing tasks efficiently.

参考标准译文：CPU被称作计算机的大脑，它执行全部程序指令并高效完成数据处理工作。

## 48

中文原文：高速缓冲存储器是CPU内部的高速存储单元，能够缩短CPU访问主存的时间，从而提升整体运行效率。

参考英文译文：Cache is high-speed storage inside the CPU, which reduces the access time of main memory and improves overall operating efficiency.

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）